黔东南技师学院智能制造系部实训设备采购项目（黔东南理工职业学院专精特新产业学院实训设备采购项目）询价清单

| 序号 | 实训室 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模电、数电实训室 | 电子技术实训装置（模电数电双工位） | 一．技术性能 1.输入电源：单相三线～220V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜4000m 3.装置容量：＜500VA 4.外形尺寸：1270mm×730mm×1650mm 二．基本配置 1 电源控制屏 2 总电源模块 3 交流电源 3 电源与仪表单元（双组） 4 函数信号发生器及频率计单元(双组) 5 数/模电实训板单元（双组） 6 教学资源配套（配置1套） 7 实验连接线 8 实验桌 | 20 | 套 |  |  |
| 2 |  | 示波器 | （1）100MHz 带宽，1GSa/s 实时采样率 （2）2 个模拟通道 （3）存储深度：64kpts （4）波形捕获率高达：8,000 wfms/s （5）时基范围：2ns/div~50s/div （6）触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发 （7）交替模式，每通道时基独立可调 （8）多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz （9）7 英寸TFT LCD，WVGA（800×480） （10）水平显示 16div | 20 | 台 |  |  |
| 3 |  | 智能黑板 | 屏幕尺寸：85英寸 物理分辨率：3840×2160 显示比例：16：9 亮度：350cd/㎡(Typ） 对比度：1500：1 响应时间：≤8ms 触控原理：电容触控 触控点数：Windows系统20点/安卓20点 触摸驱动方式：HID免驱 触摸屏感应方式：手指/电容笔 触摸支持操作系统：Windows/Linux/Android PC类型：：插拔式Intel Core系列模块化电脑 配置：4代 I5 4G 128 SSD 电源输入：100-240V~50/60Hz 8A 整机最大功耗：：≤450W 待机功耗：：≤1W | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 多媒体讲台与数据传输设备 | - 产品尺寸：长1150mm；宽780mm；高1000mm - 桌面材质：钢木结合 同时配置数据传输设备用于教学使用参数要求如下： 1、CPU：不低于Intel Core i5 处理器； 2、内存：≥8G DDR4 2400； 3、硬盘：≥1TB SATA+256GB高速SSD固态硬盘； | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 彩色打印机 | - 墨仓式：大容量墨仓水，耗材为墨水 - 黑白印量≥4500页 - 支持照片打印 支持无边框打印 | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 触屏一体机 | 1、核心参数 运行内存/RAM 8GB CPU架构 四核A55 背光方式 直下式/DLED 存储内存 128GB WIFI频段 2.4G 2、外观设计 屏占比 97%>N≥95% 安装孔距 400*400mm 底座材质 金属 边框材质 金属 3、端口参数 USB3.0接口数 2个 HDMI2.0接口数 2个 USB2.0接口数 5个 4、其他参数要求 色域值72% 亮度200-300尼特 屏幕比例16:9 色域标准NTSC 屏幕分辨率全高清 屏幕尺寸 75英寸 响应时间 8ms | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可编程逻辑控制 | 可编程实训考核装置 | 1.外形尺寸（长×宽×高）约1220×800×1770mm 2.PLC控制系统 （1）CPU 不低于CPU 1215C DC/DC/DC （2）物理尺寸 ≥130×100×75mm （3）工作存储器 ≥125KB （4）装载存储器 4MB （5）保持性存储器 10KB （6）数字量 14DI/10DO （7）模拟量 2AI/2AO （8）位存储器（M区） 不低于8192字节 （9）高速计数器 ≥6路 3.人机界面 （1）液晶屏 ≤7″TFT （2）背光灯 LED （3）显示颜色 ≥65535真彩色 （4）分辨率 ≥800×480 像素 （5）显示亮度 200cd/m2 （6）额定电压 DC24V±20% （7）额定功率 5W （1）处理器 不低于Cortex-A8，600MHz （2）内存 ≥128M （3）系统存储 ≥128M （4）组态软件 MCGS嵌入版 4.伺服电机 额定输出功率 ≤400W 额定转矩 ≥1.27N·m 额定电流 ≥2.8A 瞬时最大电流 ≤10.1A 额定转速 ≥3000min-1 最高转速 ≥6000min-1 电压 220V 5、变频器 （1）额定功率 ≥0.75kW （2）额定输出电流 2.2A （3）基本负载电流 1.7A （4）现场总线 PROFINET （5）协议至少包含PROFIdrive;PROFIsafe;PROFIenergy 6、三相异步电机 （1）电机功率 ≤120W （2）电机电压 220V 7、步进电机模块 （1）步进电机驱动器与步进电机兼容。 （2）电压输入范围：18~48 VDC （3）电流最大：4.2A， （4）分辨率：≤0.1A 8、旋转编码器 （1）电源电压 不低于DC5V-5%～24V+15% 纹波(p-p)5% （2）消耗电流 低于160mA 9、标准气缸 （1）动作型式 复动型 （2）工作介质 空气（经40μm以上滤网过滤） （3）使用压力范围 ≥0.15-1.0MPa 10、笔形气缸 （1）动作型式 复动型 （2）工作介质 空气（经40μm以上滤网过滤） （3）使用压力范围 ≥0.15-1.0MPa （4）保证耐压力 ≤1.5MPa （5）工作温度 ≤-20~70℃ 11、滑块导轨模块 （1）重复定位精度 ≤0.05mm （2）导程 ≥10mm （3）最大载重 ≥25kg （4）最大速度 ≥260mm/s 12、无油静音气泵 配置品牌无油静音气泵，排量大，噪音低 | 10 | 套 |  |  |
| 2 |  | 智能黑板 | 屏幕尺寸：85英寸 物理分辨率：3840×2160 显示比例：16：9 亮度：350cd/㎡(Typ） 对比度：1500：1 响应时间：≤8ms 触控原理：电容触控 触控点数：Windows系统20点/安卓20点 触摸驱动方式：HID免驱 触摸屏感应方式：手指/电容笔 触摸支持操作系统：Windows/Linux/Android PC类型：：插拔式Intel Core系列模块化电脑 配置：4代 I5 4G 128 SSD 电源输入：100-240V~50/60Hz 8A 整机最大功耗：：≤450W 待机功耗：：≤1W | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 多媒体讲台与数据传输设备 | - 产品尺寸：长1150mm；宽780mm；高1000mm - 桌面材质：钢木结合 同时配置数据传输设备用于教学使用参数要求如下： 1、CPU：不低于Intel Core i5 处理器； 2、内存：≥8G DDR4 2400； 3、硬盘：≥1TB SATA+256GB高速SSD固态硬盘； | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 彩色打印机 | - 墨仓式：大容量墨仓水，耗材为墨水 - 黑白印量≥4500页 - 支持照片打印 支持无边框打印 | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 触屏一体机 | 1、核心参数 运行内存/RAM 8GB CPU架构 四核A55 背光方式 直下式/DLED 存储内存 128GB WIFI频段 2.4G 2、外观设计 屏占比 97%>N≥95% 安装孔距 400*400mm 底座材质 金属 边框材质 金属 3、端口参数 USB3.0接口数 2个 HDMI2.0接口数 2个 USB2.0接口数 5个 4、其他参数要求 色域值72% 亮度200-300尼特 屏幕比例16:9 色域标准NTSC 屏幕分辨率全高清 屏幕尺寸 75英寸 响应时间 8ms | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现代电气实训室 | 现代电气控制系统安装与调试实训装置（含电脑） | 1.输入电压：三相五线 ～380V±10% 50Hz 2.工作环境：环境温度范围为-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜2000m 3.装置容量：＜1kVA 4.外形尺寸：不小于850mm×800mm ×1800mm 5.安全保护：具有漏电保护，安全符合国家标准 必须含有实训考核单元挂板、典型机床电路挂板、电机单元、运动单元、网孔挂板等。整个系统主要由主令电气及仪表单元、PLC网络组态单元、PLC控制单元、继电控制单元、典型机床电路智能考核单元组成。 | 10 | 套 |  |  |
| 2 |  | 智能黑板 | 屏幕尺寸：85英寸 物理分辨率：3840×2160 显示比例：16：9 亮度：350cd/㎡(Typ） 对比度：1500：1 响应时间：≤8ms 触控原理：电容触控 触控点数：Windows系统20点/安卓20点 触摸驱动方式：HID免驱 触摸屏感应方式：手指/电容笔 触摸支持操作系统：Windows/Linux/Android PC类型：：插拔式Intel Core系列模块化电脑 配置：4代 I5 4G 128 SSD 电源输入：100-240V~50/60Hz 8A 整机最大功耗：：≤450W 待机功耗：：≤1W | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 多媒体讲台与数据传输设备 | - 产品尺寸：长1150mm；宽780mm；高1000mm - 桌面材质：钢木结合 同时配置数据传输设备用于教学使用参数要求如下： 1、CPU：不低于Intel Core i5 处理器； 2、内存：≥8G DDR4 2400； 3、硬盘：≥1TB SATA+256GB高速SSD固态硬盘； | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 彩色打印机 | - 墨仓式：大容量墨仓水，耗材为墨水 - 黑白印量≥4500页 - 支持照片打印 支持无边框打印 | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 触屏一体机 | 1、核心参数 运行内存/RAM 8GB CPU架构 四核A55 背光方式 直下式/DLED 存储内存 128GB WIFI频段 2.4G 2、外观设计 屏占比 97%>N≥95% 安装孔距 400*400mm 底座材质 金属 边框材质 金属 3、端口参数 USB3.0接口数 2个 HDMI2.0接口数 2个 USB2.0接口数 5个 4、其他参数要求 色域值72% 亮度200-300尼特 屏幕比例16:9 色域标准NTSC 屏幕分辨率全高清 屏幕尺寸 75英寸 响应时间 8ms | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电子技术实训室 | 电力电子技术综合实训平台 | 1.输入电源：三相四线(或三相五线 380V±10% 50Hz) 2.工作环境：温度-10℃～+40℃ 3.相对湿度＜85% (25℃) 海拔＜4000m 4.装置容量：＜1.5kVA 5.外形尺寸：1890mm×740mm×1585mm 主要装置 1 控制屏 2 隔离变压器 3 同步变压器 4 电流互感器 5 交流电压表 6 智能交/直流通用数字电压、电流表 7 三相交流电源 8 直流高压电源 9 电源管控单元 10 实验桌 | 10 | 套 |  |  |
| 2 |  | 智能黑板 | 屏幕尺寸：85英寸 物理分辨率：3840×2160 显示比例：16：9 亮度：350cd/㎡(Typ） 对比度：1500：1 响应时间：≤8ms 触控原理：电容触控 触控点数：Windows系统20点/安卓20点 触摸驱动方式：HID免驱 触摸屏感应方式：手指/电容笔 触摸支持操作系统：Windows/Linux/Android PC类型：：插拔式Intel Core系列模块化电脑 配置：4代 I5 4G 128 SSD 电源输入：100-240V~50/60Hz 8A 整机最大功耗：：≤450W 待机功耗：：≤1W | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 彩色打印机 | - 墨仓式：大容量墨仓水，耗材为墨水 - 黑白印量≥4500页 - 支持照片打印 支持无边框打印 | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 多媒体讲台与数据传输设备 | - 产品尺寸：长1150mm；宽780mm；高1000mm - 桌面材质：钢木结合 同时配置数据传输设备用于教学使用参数要求如下： 1、CPU：不低于Intel Core i5 处理器； 2、内存：≥8G DDR4 2400； 3、硬盘：≥1TB SATA+256GB高速SSD固态硬盘； | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 触屏一体机 | 1、核心参数 运行内存/RAM 8GB CPU架构 四核A55 背光方式 直下式/DLED 存储内存 128GB WIFI频段 2.4G 2、外观设计 屏占比 97%>N≥95% 安装孔距 400*400mm 底座材质 金属 边框材质 金属 3、端口参数 USB3.0接口数 2个 HDMI2.0接口数 2个 USB2.0接口数 5个 4、其他参数要求 色域值72% 亮度200-300尼特 屏幕比例16:9 色域标准NTSC 屏幕分辨率全高清 屏幕尺寸 75英寸 响应时间 8ms | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业互联网网络运维实训室 | 工业互联网网络运维实训平台技术综合实训平台 | 设备占地面积： ≥2300×650mm； 电源与功率：AC220V 1.5kW。 1、工业网络单元 1.1网络管理型交换机 1.2 无线网络节点 1.3 工业防火墙 1.4 安全审计系统 1.5 网络管理一体机 1）CPU ：Intel多核处理器； 2）内存：≥ 16GB； 3）接口： 视频接口：HDMI， Console端口：1×RJ45， RJ45网口：2个10/100/1000Mbps自适应RJ45接口， USB接口：2×USB 2.0(前)、2×USB 3.0(后)； 1.6 无线控制器 1）端口： 10/100/1000M RJ45端口≥5， Console端口≥1； 2）处理器： 64位MIPS网络专用处理器，单核主频800MHz； 3）内存： 256MB； 1.7 双频千兆无线面板式AP 2、智能感知单元 2.2.1 远程IO模块 技术参数： 1）通讯协议：Profinet； 2）数字量：8DI/8DO。 3、网络管理单元 1）工作存储器：≥ 100KB 2）装载存储器：≥ 4MB 3）保持性存储器 ：≥ 10KB 4）数字量： 14DI/10DO 5）模拟量： 2AI 6）位存储器（M区）： 8192字节 7）高速计数器 ：6路 8）脉冲输出 ：4路 9）以太网端口数： 1个 10）通信协议 支持：PROFINET、TCP/IP、SNMP、DCP、LLDP、ISO-on-TCP、UDP、MODBUS、S7等通信协议，PROFIBUS、AS接口通信扩展可支持 | 4 | 套 |  |  |
| 2 |  | 智能黑板 | 屏幕尺寸：85英寸 物理分辨率：3840×2160 显示比例：16：9 亮度：350cd/㎡(Typ） 对比度：1500：1 响应时间：≤8ms 触控原理：电容触控 触控点数：Windows系统20点/安卓20点 触摸驱动方式：HID免驱 触摸屏感应方式：手指/电容笔 触摸支持操作系统：Windows/Linux/Android PC类型：：插拔式Intel Core系列模块化电脑 配置：4代 I5 4G 128 SSD 电源输入：100-240V~50/60Hz 8A 整机最大功耗：：≤450W 待机功耗：：≤1W | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 多媒体讲台与数据传输设备 | - 产品尺寸：长1150mm；宽780mm；高1000mm - 桌面材质：钢木结合 同时配置数据传输设备用于教学使用参数要求如下： 1、CPU：不低于Intel Core i5 处理器； 2、内存：≥8G DDR4 2400； 3、硬盘：≥1TB SATA+256GB高速SSD固态硬盘； | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 彩色打印机 | - 墨仓式：大容量墨仓水，耗材为墨水 - 黑白印量≥4500页 - 支持照片打印 支持无边框打印 | 1 | 台 |  |  |
| 4 |  | 触屏一体机 | 1、核心参数 运行内存/RAM 8GB CPU架构 四核A55 背光方式 直下式/DLED 存储内存 128GB WIFI频段 2.4G 2、外观设计 屏占比 97%>N≥95% 安装孔距 400*400mm 底座材质 金属 边框材质 金属 3、端口参数 USB3.0接口数 2个 HDMI2.0接口数 2个 USB2.0接口数 5个 4、其他参数要求 色域值72% 亮度200-300尼特 屏幕比例16:9 色域标准NTSC 屏幕分辨率全高清 屏幕尺寸 75英寸 响应时间 8ms | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能传感与工业大数据创新实训中心 | 服务机器人传感器应用实训系统 | 智能（服务）机器人基础实训系统参考各类3C及人工智能行业生产应用装备，以智能服务机器人常用的机械结构、电机控制、传感器和移动机构控制技术为核心，对应规划服务机器人电机控制实训系统、服务机器人传感器应用实训系统、服务机器人移动机构控制实训系统三个分支系统。 | 13 | 套 |  |  |
| 2 |  | 人工智能与智能传感器一体化创新实训系统 | 实训系统采用移动电源产品作为系统实操工件，主要包含自动装配单元模块、涂胶单元模块、质检分拣单元模块、贴标包装单元模块、仓储单元模块、传感器组装和调试单元、智能移动机器人单元、工业云平台智能调试终端八个部分。系统通过加装工业和智能化传感器，使其具有容量检测、质量检测、颜色识别、标签检测、压力检测、温度检测、重量检测、尺寸检测、包装缺陷检测、感应式接近检测、计数、以及自动码垛包装、RFID产品信息记录与读取等功能。 系统外形可组成直线型和模块型两种布局。 电源：AC220V，电源容量12kW，气源压力：0.5MPa。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 物联网工程应用实训系统3.0 | （一）物联网网关 （二）智能识别网络摄像机 （三）物联网应用开发终端 （四）红外对射 （五）LED显示屏 （六）高频读写器 （七）热敏票据打印机 （八）UHF桌面发卡器 （九）串口服务器 6.电源输入：12V DC。 （十）温湿度传感器 传感、变送一体化设计，适用于暖通级室内环境温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠、使用寿命长、响应速度快。多种型号满足ROHS无铅化要求。 （十一）二氧化碳变送器 （十二）ZIGBEE智能节点盒 （十三）ZIGBEE模块 （十四）温湿度光照传感器模块 （十五）人体感应传感器模块 （十六）火焰传感器模块 （十七）光敏二极管传感器模块 （十八）开关量烟感探测器 （十九）风扇 （二十）RS485设备（数字量） （二十一）四输入模拟量通讯模块 （二十二）风速传感器 采用三杯式结构设计，壳体采用铝合金型材并电镀喷塑处理，要求具有良好的防腐、防侵蚀功能以能够保证仪器长期使用无锈琢现象。 （二十三）空气质量传感器模块 （二十四）可燃气体传感器模块 （二十五）人体红外开关 （二十六）无线路由器 （二十七）实训配件包 （二十八）NB-IOT模块 （二十九）LORA模块 （三十）多功能底座 （三十一）可定义传感器（支持LoRa通讯） （三十二）可定义传感器（支持模拟输出） （三十三）LoRa网关 （三十四）UHF射频读写器 （三十五）二维扫描枪 （三十六）低频读写器 （三十七）RGB控制器 （三十八）USB HUB （三十九）摄像机 （四十）噪音传感器 （四十一）报警灯 （四十二）直流电动推杆 （四十三）微型压点式荷重力传感器 （四十四）超声波传感器 （四十五）行程开关 （四十六）接近开关 （四十七）限位开关 （四十八）二输入模拟量通讯模块 （五十）北斗定位模块 （五十一）双联继电器 | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 多功能复印机 | 1、标配复印、网络打印及彩色扫描、标配双面自动输稿器、作业分离器、双面器、黑白打印（A4）≥32ppm； 2、扫描速度：A4单面黑彩同速≥50ppm； 3、预热时间≤20秒以下，静音设计、首张复印时间：黑白≤5.8秒 4、标配纸盒加热器，预防纸张潮湿卡纸、硒鼓寿命≥30万页并提供免费包换； 5、打印分辨率≥1200×1200dpi鼓粉分离单组份显影技术，后期成本低无需载体只需要更换碳粉； 6、接口USB2.0高速×1:、100BASE-TX/10BASE-T网络打印； 7、内存≥1GB， 标配打印语言：PRESCRIBE、PCL6、KPDL3(兼容Postscript3) 、XPS,PDF直接打印版本1.7 激光电子成像； 8、彩色中文液晶触摸屏≥4.3英寸 9、支持的操作系统：Windows Server2008/2008R2/ Windows Server2012/2012R2、Windows Vista/ Windows7/ Windows8或者更高版本、Linux 10、标配纸张输入容量≥500*2张纸盒+100张手送，原装纸盒落地，上限≥1600页； 11、扫描性能可靠，双面扫描速度高达16/分钟（A4,黑色/彩色）耐用、环保 12、连续复印纸张1-999，缩放倍率：25％至400％（以1％为增量）、预定义：5缩5放 13：观察纸张余量、监控墨粉余量、设备状态、错误信息等； 14、图像类型模式：文字+图片（细线），账户管理≥200个、群组管理≥50个； 15、身份证一键复印、多合一复印（2合1、4合1）、支持USB打印扫描，可选刷卡器、数据安全Kit模块； 16、三年30万印（保修：主板、操作面板组件、鼓组件、激光器、显影组件、CCD 组件、驱动板、电源板、高压板）。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 多媒体讲台与数据传输设备 | - 产品尺寸：长1150mm；宽780mm；高1000mm - 桌面材质：钢木结合 同时配置数据传输设备用于教学使用参数要求如下： 1、CPU：不低于Intel Core i5 处理器； 2、内存：≥8G DDR4 2400； 3、硬盘：≥1TB SATA+256GB高速SSD固态硬盘； | 1 | 套 |  |  |
|  |  | 彩色打印机 | - 墨仓式：大容量墨仓水，耗材为墨水 - 黑白印量≥4500页 - 支持照片打印 支持无边框打印 | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 10人研讨桌椅 | 1、1.5米双人桌技术参数5套 1）尺寸（长×宽×高）： 1500×600×750mm 2）底部结构 ：静音滚轮 2、椅子技术参数10套 1）尺寸（长×宽×高）：≥ 600×550×890-960mm（可调节） 2）底部结构 ：万向尼龙滚轮 | 2 | 套 |  |  |
| 6 |  | 触屏一体机 | 1、核心参数 运行内存/RAM 8GB CPU架构 四核A55 背光方式 直下式/DLED 存储内存 128GB WIFI频段 2.4G 2、外观设计 屏占比 97%>N≥95% 安装孔距 400*400mm 底座材质 金属 边框材质 金属 3、端口参数 USB3.0接口数 2个 HDMI2.0接口数 2个 USB2.0接口数 5个 4、其他参数要求 色域值72% 亮度200-300尼特 屏幕比例16:9 色域标准NTSC 屏幕分辨率全高清 屏幕尺寸 75英寸 响应时间 8ms | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  | 智能黑板 | 屏幕尺寸：85英寸 物理分辨率：3840×2160 显示比例：16：9 亮度：350cd/㎡(Typ） 对比度：1500：1 响应时间：≤8ms 触控原理：电容触控 触控点数：Windows系统20点/安卓20点 触摸驱动方式：HID免驱 触摸屏感应方式：手指/电容笔 触摸支持操作系统：Windows/Linux/Android PC类型：：插拔式Intel Core系列模块化电脑 配置：4代 I5 4G 128 SSD 电源输入：100-240V~50/60Hz 8A 整机最大功耗：：≤450W 待机功耗：：≤1W | 1 | 套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |